Budapest VIII. kerület, Alföldi - Vay Ádám és Népszínház utcai kereszteződésének humanizációja

Tervezési program

- Előzmények

A Józsefvárosi Önkormányzat a 2020-ban kezdte meg a Népszínház utcai csomópontok közlekedésbiztonsági felülvizsgálatát. Jelen tervezési program helyszínétől pár utcányira 2021-ben készült el a Kiss József utca Népszínház utca kereszteződésének megújítása, mely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

A tárgyi kereszteződés ideiglenes jelleggel 2020-ban már módosításra került, zárt korlátsor került kihelyezésre mely a jövőbeni kialakításhoz nyújt támpontot teszt jelleggel. A Népszínház utca Kiss József utcai átalakított kereszteződéséhez hasonlóan az Alföldi - Vay Ádám utcai kereszteződés végleges megújítására is szükség van. Jelen tervezési program ezen módosítás véglegesítésének műszaki és tervezési paramétereit határozza meg.

- Tervezett beavatkozás

A tervezési terület jellemzője, hogy a három utca találkozásánál az indokolatlanul nagy kanyarodási sugarak miatt feleslegesen széles gépjárműforgalmú útburkolatok alakulnak ki. A torkolat ésszerű, a gyalogos forgalom dominanciáját célzó szerkesztése során elérhető lenne, hogy a kietlen hősziget helyén zöldfelület és a lakosság számára vonzóbb városi tér alakuljon ki, melynek pozitív esztétikai hozadékán kívül klímajavító hatása is van.

Az e-közmű térképen megfigyelhető, hogy a terület közművekkel kevésbé érintett a nyugati oldalon. A leendő zöldfelület kialakítása az ehhez köthető fatelepítések erre az oldalra való pozicionálása a megvalósíthatóság szempontjai szerint nagyobb valószínűséggel vihető sikerre. Ezzel együtt szükséges megvizsgálni az Alföldi utca forgalmának Kun utca felé történő egyirányúsításának terveit. A zöldfelület egyik ökológiai rétege lehet a kialakított zöldfelület esőkertként való megfogalmazása. Az esőkert kialakításához az Alföldi utca keleti oldalán található épület tetővizét lehet felhasználni. Az ereszcsatorna 400m2 tetőfelület vizét tudná összegyűjteni.

- Tervezési terület

- Bp. VIII. Vay Ádám utca Népszínház utcai kereszteződése (hrsz.: 34763)

- Bp. VIII. Alföldi utca Népszínház utcai kereszteződése (hrsz.: 34728)

- Bp. VIII. Népszínház utca Vay Ádám és Alföldi utcai kereszteződése (hrsz.: 34775/2)

- A tervezési feladat

Tervezési program:

      - utas munkarész

- A tér járda szintbe emelése.

- Áthaladó autós forgalom számára kitűzött terület minimalizása.

- Török bolt számára parkolóhely biztosítása

      - tájépítészeti zöldfelület növelési feladatok:

- Zöldfelület növelése.

- Lehetséges helyeken fatelepítések. Javasolt a fatelepítések zöldfelületbe integrálása. A lehetőségekhez képest minél több fa kiültetése szükséges.

- Kialakult tér védelme alternatív módon, úgy, hogy a tér Népszínház utcán szabad gyalogos keresztforgalmát nem zavarja (pl. „U” korlátok mellőzendők)

- Futtatott zöldfalak építése, a fenntartható üzemeltetés figyelembevételével

- Esőkert kialakítása

  - Járda burkolatok vizének gyűjtése

  - Környező épületek csapadékvizének használata

  - Gépkocsi forgalmú utak vizének használata (Bárczy féle olajfogó után)

      - közmű munkarész:

  - Járda burkolatok vizének gyűjtése

  - Környező épületek csapadékvizének használata, szikkasztása

  - vízkiállás kiépítése

- Automata öntözés kiépítése

A területen közvilágítás áttervezésre előreláthatólag nincs szükség. A videokamera rendszer áttervezése nem tervezett.

- Tervfajták

Mindkét tervezési ütem esetén az alább tervfajták elkészítése a feladat, külön dokumentálva.

| Egyesített engedélyezési és kiviteli terv | A vonatkozó törvényi és kamarai, illetve a szakhatóságok, közműszolgáltatók előírásainak megfelelő tervdokumentáció, tételes árazatlan és tervezői árazott költségvetés (a szakágankénti tételes költségvetéseket egy dokumentumban kell összefoglalni) |
| --- | --- |

- Tervszállítás, engedélyek, határidők

| Tervfajta | Szállítási határidő a szerződés aláírásától számítva | Példányszám |
| --- | --- | --- |
| Egyesített engedélyezési és kiviteli terv | 30 nap | 3 pld papír, 1 pld elektronikus |
| A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások beszerzése | 60 nap | A beszerzett hozzájárulásokban foglaltak szerint javított tervlapok és költségvetések 3 pld. papír, 1 pld elektronikus |

A megvalósításhoz szükséges tulajdonosi, kezelői, szakhatósági és közműszolgáltatói hozzájárulások beszerzésének határideje nem kötbérterhes

- Számlázási feltételek

Tervező a szerződés teljesítése során három részszámlát nyújthat be:

| Részszámla száma | Számla benyújtás feltétele | Számla összege (a tervezési díj %-ában) |
| --- | --- | --- |
| 1. részszámla | Egyesített engedélyezési és kiviteli terv leszállítása | 70% |
| 2. részszámla | A megvalósításhoz szükséges hozzájárulások leszállítása | 30% |