Állapot felmérés

Helyszín: BUDAPEST, VIII. ker. Magdolna u. 6a. sz. alatti pincében lévő gépészeti vezetékekről

Az udvar betonozott közép tájon csapadék összefolyóval az eltérő betonozásból és a csapadék csatorna talajjal csatlakozó része felújításról árulkodik. A hátsó udvar lehullott lombtól telített, a csapadák elvezetés a pincén keresztül történik, az összegyűjtés nem megállapítható, mivel az évek során keletkezett lombhulladák nagyrésze komposztálódott. A pince száraz állapotban van.

A víz vezeték hálózat a pincei szakasz nagy részén rejtve, elfalazva található. Azokon a helyeken bukkan elő korábbi horganyzott acélcsöves toldással ahol a falban elvezetett ólom vezeték sérült. Ezek a javítások is meghaladták a vezetékek várható élettartamát, vagy közelítenek hozzá. I. kategóriás, mely ez évi tervezést és cserére javasolt. A pince többi részén elfalazva, eltakarva nem lehet követni az alapvezetéket, ott sem ahol a födém alátámasztása alatt lomokkal telített a helyiség.

Az épület méretlen gáz vezeték cseréje nem oly régen megtörtént, így az jó állapotban van, vele teendő nincs. A pincei szakaszon az ablakon belépve elfordulást követően hamarosan felfelé eltűnik.

A szennyvíz hálózat több helyen javított, ahol megmaradt az eredeti vezeték szakasz ott nagyon rossz állapotban van. Anyagát tekintve az öntöttvas, eternit és PVC, KG PVC csövek megtalálhatóak. Az lapvezeték terveztetése, cseréje I. kategóriás. A sok dugulás miatt tisztító beépítése történt az öntöttvascsőből kivágott helyre, a szennyvíz vezeték ezen pince szakaszon azért látszik, mert a javítás érdekében kitakarásra került. Elő bukkan a talajban és nyomtalanul tova tűnik. Vagy a boltív leggyengébb helyén a felső ív alatti helyről bukkan elő.

A csapadékvíz hálózat valamikori felújításai is elévültek, minden vezeték anyag megtalálható a csapadék elvezetés hálózatán, nyomvonalát ebben a pincében követni képtelenség. nem találtuk az első udvarra hol, hogyan lép ki. Ott valószínűen középen szedi össze az épületről leérkező csapadékot, és a kapualj alatt távozik az épületből. A kapu előtti beton többszöri feltárásainak nyomai jelzik. Cseréje I. kategóriás.

Budapest, 2025. 02. 24.

…………………………………										Kocsis Lajos