BUDAPEST, VIII. ker. TÖMŐ U. 56.

pince

gépész állapotfelvételi jelentés

Budapest, 2024. december 19.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Általános megállapítások	3

1.1.	Építészet	3

1.2.	Gépészet	5

1.2.1	Szennyvíz csatornák	5

1.2.2	Vízvezetékek	7

1.2.3	Gázvezetékek korróziója	8

2.	Összefoglalás	9

2024. december 19-én helyszíni bejárást tartottunk a tárgyi lakóépület pincéjében.

- Általános megállapítások

  - Építészet

A helyszíni felmérést jelentősen akadályozta a világítás hiánya és az évtizedek alatt felhalmozott törmelék, sitt, bútorok, leszakadt pinceajtók. Mind ehhez hozzájött a teljes sötétség, a világítás teljes hiánya. A sötétség miatt csak véletlenül, tulajdonképpen a csöpögés hangja és szaga ill. az ingoványos talaj miatt tudtunk fölfedezni egy csúnya szennyvíz csőtörés vagy repedést a kapubejárattól legtávolabbi pince folyosón, lásd 2. kép.

1.kép Pincefolyosók, rekeszek „tartalma”

Véleményünk szerint a pince használatát, a vezetékek karbantartását jelentősen korlátozza, hogy a pince rekeszek teljes területét építési törmelék, szemét borítja, a pincerekeszek válaszfalai ledőltek. Ez az állapot ideális „lakhely” a kisebb, nagyobb rágcsálók számára is.

Javasoljuk a teljeskörű pincetakarítást, fertőtlenítést. A takarítás, lomtalanítás után a falak, a falalapozás nedvességtartalma jobban ellenőrizhető.

A pincefalak, födémek, nyílászárók az épület korának megfelelő állapotban vannak, -gépész szemmel nézve- és a hasonló építési korú házakkal összehasonlítva. Azonban az udvarra néző szellőző pinceablakok lefalazásra kerültek ezért a nedves, párás levegőben a födém gerendák erősen korrodálnak, lásd 3. kép. Javasolt a pince szellőzés át-, és újragondolása.

2.kép Szennyvíz csőtörés vagy repedés valahol a sötétben.

3.kép Rozsdásodó födémgerenda. Statikai vizsgálat javasolt.

  - Gépészet

Szennyvíz csatornák

A pincei szennyvíz alapvezetékeket és ejtőket a részben cserélték. A szennyvíz alapvezetéket „leválasztották” (és KG csőre cserélték).

Néhány csatlakozást azonban a kényszer szülte, ezeket egy következő felújításkor meg kell szüntetni, mert időzített meghibásodást jelentenek, mint azt az alábbi felvételek mutatják.

4.kép   Anyagváltás nem szerencsés

5.kép Anyagváltás (KG PVC) és „egyedileg” ragasztott csőkötés

6.kép „Egyedi” csatlakozás az ejtőhöz

Vízvezetékek

A pincei víz alapvezetékek cseréje sajnos megállt a pince födém alsó síkjánál. Ezért mint a képek is mutatják egyes felszállóknál több különböző anyagú cső (műanyag, ólom, horganyzott acél, réz) beépítésére volt szükség.

Az ilyen -természetesen szükség szülte- felszálló csatlakozásokat jó lenne minél előbb megszüntetni, mint például a lenti 8. képeken ábrázolt erősen korrodált horganyzott csődarabot, melynek állapota gyorsan lyukadáshoz vezethet.

7.kép   Különböző anyagú (hga, ólom) vízvezeték csövek 1.

8. 9. kép   Különböző anyagú (rozsdás hga., ólom és (talán) réz vízvezeték csövek

Gázvezetékek korróziója

A gáz alapvezetékek zománc festése nemrég készülhetett, ezért újszerű állapotban van és csak néhány területen vált le a sárga festék a gázcsövekről.

4.kép az anyagváltás nem szerencsés

- Összefoglalás

A pincei gépészeti alapvezetékek -a lyukas szennyvíz csatornától eltekintve még éppen megfelelő állapotban vannak, de karbantartásuk, ellenőrzésük szükséges.

A megfelelő karbantartási körülményeket elősegítendő javasoljuk a pince teljes területének lomtalanítását, kitakarítását fertőtlenítését. A takarítás, lomtalanítás után a falak, a falalapozás nedvességtartalma jobban ellenőrizhető.

A vízvezetékek állapota miatt javaslom a teljes körű, fizikai és biológiai szempontból történő vízminta vételt és akkreditált laborral történő vízelemzést.

|  | gépész tervező G-13-1697 |
| --- | --- |